BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang data lokasi penelitian, peralatan yang digunakan, metode penelitian dan diagram alir penelitian serta teknik tilting antenna sectoral yang digunakan pada masing-masing BTS.

3.1.	Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dirujuk untuk penelitian ini berada di Pontianak Selatan Jl. Perdana. Berikut ditunjukan melalui pemetaan lokasi masing-masing BTS:

3.1.1	BTS TB_Purnama2

Petunjuk lokasi menggunakan titik pointing berwarna merah.

Sumber: GoogleMaps.com

Gambar 3.1 Penunjukkan Lokasi Penelitian BTS TB_Purnama2

| Antena | Tinggi Antena | Azimuth | Electrical Tilt (DCS/UMTS) | Mechanical Tilt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor 1 | 39 m | 0o | 6 o/ 4o | 4o |
| Sektor 2 | 39 m | 130o | 4 o/ 4o | 2o |
| Sektor 3 | 39 m | 240o | 4 o/ 4o | 0o |

Tabel 3.1 Kondisi Antena pada BTS TB_Purnama2

Sesuai Tabel 3.1 kondisi sebelum dilakukan perubahan Physical Tunning Antenna Sectoral menunjukkan bahwa tiap sektor antena berada pada ketinggian 39m dengan azimuth sektor 1 mengarah di 0o, azimuth sektor 2 di 130o, dan azimuth sektor 3 di 240o. Sedangkan tunning untuk electrical tilt pada sektor 1 untuk DCS di 6o, untuk UMTS di 4o, pada sektor 2 untuk DCS dan UMTS diatur di 4o, begitu juga sektor 3 dengan tunning di 4o untuk DCS dan UMTS. Selanjutnya tunning mechanical tilt di sektor 1 di 4o lalu sektor 2 di 2o dan sektor 3 pada 0o.

3.1.2	BTS Perum Perdana

Petunjuk lokasi menggunakan titik pointing berwarna merah.

Sumber: GoogleMaps.com

Gambar 3.2 Penunjukkan Lokasi Penelitian BTS Perum Perdana

Tabel 3.2 Kondisi Antena pada BTS Perum Perdana

| Antena | Tinggi Antena | Azimuth | Electrical Tilt (GSM/LTE) | Mechanical Tilt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor 1 | 41 m | 90o | 7o / 10o | 3o |
| Sektor 2 | 41 m | 220o | 8 o/ 10o | 0o |
| Sektor 3 | 41 m | 295o | 2 o/ 2o | 6o |

3.2.	Peralatan yang digunakan

Penelitian ini menggunakan beberapa peralatan yang umumnya digunakan pada perubahan antena sektoral sesuai dengan yang digunakan teknisi PT. Telkomsel, yaitu:

- GPS

- Angel Meter (waterpas) sebagai alat pengukuran sudut kemiringan antena dengan satuan derajat.

- Kompas digunakan untuk penunjuk arah antena, dalam hal ini sebagai acuan arah perubahan azimuth tilt.

- Handphone atau biasa disebut UE (User Equipment) dengan merek samsung S5 yang telah terinstal Nemo Handy dan digunakan untuk alat bantu drive test.

- Laptop sebagai alat bantu menganalisa hasil dari drive test yang dilakukan.

- Kamera digital untuk pengambilan gambar-gambar pada tiap BTS.

3.3.	Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah field study yang dimulai dengan studi literatur guna memperoleh teori-teori pendukung dan berperan sebagai referensi dalam mencari pendekatan secara teoritis yang bersumber dari buku-buku pegangan, dan browsing diinternet, selanjutnya peneliti turun langsung kelapangan guna memperoleh data untuk dilakukan analisa. Agar penelitian berjalan teratur dan optimal, berikut alur atau diagram alir untuk penelitian ini:

Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara, dan survei lokasi masing-masing BTS untuk memperoleh data base site, tipe antenna sectoral yang digunakan hingga melakukan praktek untuk perubahan physical tunning antenna sectoral menurut parameter tilt, yaitu perubahan secara Azimuth tilt pada BTS TB_Purnama2 dan Electrical tilt pada BTS Perum Perdana kemudian melakukan pengujian kuat sinyal melalui drive test yang dibantu menggunakan software NEMO dengan metode idle triple mode lalu dianalisa menggunakan software Nemo Analyze untuk mendapatkan kualitas jaringan atau level kuat sinyal di area tersebut, dengan mengacu pada standarisasi level kuat sinyal untuk jaringan 3G (UMTS) yaitu RSCP dan Ec/No, untuk jaringan 4G (LTE) yaitu RSRP dan SINR.

    - Drive Test

Drive test adalah istilah yang digunakan untuk pengetesan yang dilakukan dengan drive (mengemudi). Namun istilah drive test juga sudah umum digunakan untuk pengetesan dengan berjalan kaki (walk test) yang umumnya dilakukan pada pengetesan koneksi jaringan pada gedung-gedung bertingkat. Drive test adalah hal yang fundamental dalam optimasi jaringan telekomunikasi. Karena dengan drive test, seorang engineer dapat menentukan keunggulan jaringan yang dibangun serta meningkatkan performa jaringan.

Mekanisme drive test ditentukan oleh apa yang ingin diamati dari kinerja site tersebut.

    - NEMO

Nemo adalah Software yang di ciptakan oleh Nokia, Nemo berfungsi sebagai sebuah aplikasi yang dapat membantu untuk menganalisa parameter-parameter yang mendukung performansi suatu jaringan dari BTS ke MS atau sebaliknya.

Dalam Drive Test sebenarnya ada beberapa program utama yang digunakan untuk melakukan data collecting, diantaranya TEMS yang dikembangkan oleh Sony Ericsson, Nemo yang dikembangkan oleh NOKIA. Pada dasarnya kegunaan software tersebut adalah sama yaitu untuk merekam dan memberikan perintah pada Mobile Station (MS), Namun provider yang dirujuk sebagai lokasi penelitian dari tugas akhir ini menggunakan software NEMO dengan beberapa versi yang berbeda disesuaikan dengan keperluan.

Nemo memiliki beberapa Tools unggulan, yaitu : Nemo Handy, Nemo Outdoor, Nemo Analyzer, berikut tabel kekurangan dan kelebihan dari nemo:

Tabel 3.3 Kelebihan dan Kekurangan dari Software Nemo

| No. | Jenis Nemo | Kekurangan | Kelebihan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nemo Handy | Hanya dapat terinstal pada handphone Nokia dan Samsung | Aplikasi yang dapat membantu untuk merekam hasil pengukuran |
| 2 | Nemo Outdoor | Memiliki harga yang cukup mahal untuk dapat terinstal di perangkat komputer/Laptop | Aplikasi yang berfungsi untuk dapat mengontrol dan menganalisa langsung perubahan parameter pada saat pengukuran, juga bisa sebagai maps dalam pelaksanaan drive test |
| 3 | Nemo Analyzer | Hanya dapat digunakan setelah terinstal pada perangkat komputer/laptop | Dapat membantu menganalisa hasil drive test yang telah direkam oleh Nemo Handy |

Sumber: google.com.

- Nemo Handy

Nemo Handy adalah Aplikasi yang telah tertanam/terinstal pada suatu perangkat Handphone (UE) yang dimiliki oleh Nokia, Nemo Handy berfungsi sebagai Aplikasi yang merekam pengukuran parameter yang akan menjadi bahan acuan atau bahan analisa provider agar jaringan dapat memberikan performansi yang lebih baik. Namun dalam penggunaannya nemo handy memiliki kekurangan yaitu, sulit dalam menganalisa kualitas sinyal yang didapat secara aktual tidak bisa dianalisa secara langsung, untuk dapat menganalisa logfile yang didapat dengan menggunakan nemo handy harus di pindahkan ke laptop terlebih dahulu agar dapat diolah untuk dianalisa. Berikut adalah versi Nemo handy yang digunakan pada penelitian untuk pengambilan data:

Sumber: Nemo Handy

Gambar 3.4 Versi Nemo Handy

Pada saat penggunaan software Nemo Handy, metode Idle Triple Mode diatur. Idle Triple Mode adalah salah satu metode pengaturan set sistem jaringan yang akan diuji dan dianalisa yaitu menggunakan jaringan 2G, 3G, dan 4G.

    - Nemo Outdoor

Nemo Outdoor adalah aplikasi yang sudah terinstal pada perangkat Laptop, aplikasi ini bisa berfungsi sebagai Maps (peta daerah yang akan di cek sinyalnya), sebenarnya Nemo Outdoor berfungsi sebagai aplikasi yang dapat menganalisa secara langsung pada saat melakukan Drive test serta merekam semua parameter yang akan diukur, dengan mengkoneksikan Gps, Handphone (UE), yang telah memiliki aplikasi Nemo Handy, namun tidak banyak Provider yang memiliki aplikasi ini, di karena aplikasi ini cukup mahal. Itulah salah satu penyebab sulitnya menganalisa secara langsung jika hanya menggunakan Nemo Handy.

Sumber : Google

Gambar 3.5 Tampilan saat membuka Nemo Outdoor

    - Nemo Analyzer

Nemo Analyzer adalah aplikasi yang telah terinstal pada laptop digunakan untuk menganalisa hasil drive test yang telah di rekam oleh Nemo Handy, dengan cara memindahkan data ke komputer/laptop yang telah terinstal nemo analyzer. Ada beberapa versi Nemo Analyzer yang digunakan, tergantung dari tingkat kebutuhan dari suatu operator telekomunikasi.

Sumber : Nemo Analyzer

Gambar 3.6 Versi Nemo Analyzer

Dalam mengukur seberapa baiknya kualitas jaringan melalui metode drive test terdapat acuan yang menjadi standarisasi yang digunakan oleh PT. Telkomsel, pada tugas akhir ini digunakan level kuat sinyal RSCP dan Ec/No pada jaringan 3G (UMTS), RSRP dan SNR pada jaringan 4G (LTE). Berikut penjelasan level kuat sinyal untuk jaringan 3G (UMTS) yang digunakan dalam tugas akhir ini:

- Receive Signal Code Power (RSCP)

Received Signal Code Power (RSCP) merupakan suatu nilai yang menunjukkan level kekuatan sinyal (Signal Strength) dalam jaringan 3G (UMTS), yang ditunjukkan dalam rentang minus dBm. Semakin kecil nilai RSCP (semakin besar minus dBm pada RSCP), semakin lemah kekuatan sinyal penerimaan pada UE (User Equipment). Skala ini sudah di tentukan dengan standar dari Key Performance Indicator (KPI) maupun standar dari operator masing-masing dengan mengacu pada KPI International Telecommunication Union (ITU).

Tabel 3.4 Standard Nilai RSCP WCDMA/UMTS PT. Telkomsel

| Warna | Kategori | RSCP (dBm) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sangat Baik | ≥-85 | Sinyal yang didapatkan sangat baik |
|  | Baik | <-85 s/d ≥-95 | Sinyal yang didapatkan baik |
|  | Cukup Baik | <-95 s/d ≥-102 | Sinyal yang didapatkan cukup baik |
|  | Buruk | <-102 | Sinyal yang didapatkan buruk |

Sumber: Data Drive Test  PT. Telkomsel Pontianak. Tbk

- Energy Carrier Per Noise (Ec/No)

Ec/No adalah kualitas data atau suara di jaringan operator 3G/UMTS, fungsinya sama dengan Rx Qual di jaringan 2G. Standard nilai Ec/No WCDMA/UMTS PT. Telkomsel.

Tabel 3.5 Standard Nilai Ec/No WCDMA/UMTS PT. Telkomsel

| Warna | Kategori | Ec/No(dB) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sangat Baik | 0 >Ec/No≥ -9 | Tidak ada gangguan pada sinyal |
|  | Baik | -9 ≥ Ec/No> -12 | Hampir tidak terjadi gangguan |
|  | Cukup Baik | -12≥ Ec/No > -14 | Sedikit terjadi gangguan sinyal |
|  | Buruk | <-14 | Terjadi gangguan pada sinyal |

Sumber: Data Drive Test  PT. Telkomsel Pontianak. Tbk

Berikut penjelasan acuan level kuat sinyal dalam jaringan 4G (LTE) yang digunakan PT. Telkomsel.

- Reference Signal Received Power (RSRP)

RSRP adalah kuat sinyal yang diterima dalam satuan dBm. Parameter ini adalah parameter yang spesifik pada drive test 4G LTE dan digunakan oleh perangkat untuk menentukan titik handover.

Tabel 3.6 Standard Nilai RSRP LTE PT. Telkomsel

| Warna | Kategori | RSRP (dBm) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Baik | > = -100 | Sinyal yang diterima baik |
|  | Cukup Baik | < -100 s/d > = -125 | Sinyal yang didapatkan cukup baik |
|  | Buruk | < -125 | Sinyal yang diterima buruk |

Sumber: Data Drive Test  PT. Telkomsel Pontianak. Tbk

- Signal-to-Noise Ratio (SNR)

SINR adalah perbandingan kuat sinyal terhadap noise background.

Tabel 3.7 Standard Nilai SNR LTE PT. Telkomsel

| Warna | Kategori | SNR | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Baik | > = 20 | Tidak ada gangguan kuat sinyal |
|  | Cukup Baik | > = 10 s/d < 20 | Hampir tidak ada gangguan kuat sinyal |
|  | Buruk | < 10 | Terjadi gangguan kuat sinyal |

Sumber: Data Drive Test  PT. Telkomsel Pontianak. Tbk

Selanjutnya praktek dilapangan untuk perubahan yang dilakukan pada physical tunning antenna sectoral pada masing-masing BTS tersebut dengan merujuk pada parameter tilt.

3.4.	Teknik Tilting Antenna

Berikut proses melakukan teknik tilting antenna yang digunakan pada masing-masing BTS:

3.4.1	Tilting Antenna BTS TB_Purnama2

Pada BTS TB Purnama2 dilakukan perubahan menggunakan metode Azimuth tilt yang berarti mengubah arah pancar antena sektoral, perubahan dilakukan pada antena sektor 3 dengan berdasarkan keluhan yang diterima PT. Telkomsel dan dengan melihat pengaturan antena penyedia layanan BTS tersebut, berikut tahapan perubahan yang dilakukan:

- Kendurkan baut penahan clamp pada antena.

- Lihat sudut derajat arah yang diinginkan dengan menggunakan kompas.

- Kencangkan baut penahan clamp pada antena.

3.4.2	Tilting Antenna BTS Perum Perdana

Pada BTS Perum Perdana dilakukan menggunakan metode Electrical tilt yang berarti mengubah karakteristik fasa sinyal setiap elemen antena secara elektrik, perubahan dilakukan pada antena sektor 2 yang melayani jaringan 4G LTE dengan berdasarkan keluhan yang diterima PT. Telkomsel dan dengan melihat pengaturan antena penyedia layanan BTS tersebut, berikut tahapan perubahan yang dilakukan:

- Baut penyangga batang elemen dikendurkan, tahan penyangga agar tidak jatuh.

- Turunkan perlahan batang elemen dan sesuaikan dengan nilai derajat yang diinginkan.

- Eratkan kembali baut penyangga tadi.

3.5.	Perhitungan Jarak Pancar Antena

Jarak pancar yang dapat ditempuh oleh suatu antena dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 3.1 sebagai berikut:

Beam < 3dB	= ha / tan (downtilt + vertical beamwidth / 2)

Main beam	= ha / tan (downtilt)

Beam > 3db	= ha / tan (downtilt – vertical beamwidth / 2) ...............(3.1)

Keterangan:

Jarak	= Jarak beam (meter)

ha	= Tinggi Antena (meter)

Downtilt	= Kemiringan Antena (derajat)

Vertical beamwidth	= Besar beam vertikal pada antena (derajat)

tan	= Fungsi tangen